SEGUNDO CUATRIMESTRE - TP 1 (ANEXO)

Un poco más de teoría y preguntas de comprensión

# PARTE 3 - Un poco más de teoría

## El motor DC por dentro

Un motor de corriente continua funciona gracias al magnetismo. Adentro tiene imanes fijos y una bobina de alambre que puede girar. Cuando pasa corriente por la bobina, ésta se convierte en un electroimán, y la atracción y repulsión con los imanes fijos la obligan a girar. Si invertimos la corriente, se invierten los polos del electroimán y la bobina gira para el otro lado. Por eso, cambiar la polaridad cambia el sentido de giro.

## La caja reductora

Los motores amarillos giran muy rápido pero con poca fuerza. La caja reductora es un conjunto de engranajes que reduce la velocidad y, a cambio, aumenta la fuerza (lo que llamamos torque). Es lo que permite que el motor mueva el peso del robot en lugar de girar en vano.

## ¿Qué es la polaridad?

Toda pila tiene dos bornes: el positivo (+) y el negativo (–). La polaridad es simplemente por cuál borne entra y por cuál sale la corriente en el motor. “Invertir la polaridad” significa cambiar de lugar esos dos cables.

## ¿Por qué el ESP-32 no mueve el motor solo?

El ESP-32 entrega señales de muy baja corriente, pensadas para “informar” y no para “empujar”. Un motor necesita mucha más corriente. El L298N actúa como intermediario: recibe la orden débil del ESP-32 y abre el paso a la corriente fuerte de las baterías. Es parecido a una llave de luz: tu dedo hace muy poca fuerza, pero controla una corriente mucho mayor.

## Un adelanto del puente H

Cambiar los cables a mano sirve una vez, pero un robot necesita frenar, avanzar y retroceder solo, muchas veces por segundo. El puente H es un circuito de cuatro “llaves” electrónicas que dejan pasar la corriente en un sentido o en el otro según lo que ordene el ESP-32, sin que nadie toque nada. Está dentro del módulo L298N y lo estudiaremos en el TP2.

# PARTE 4 - Preguntas de comprensión

Respondé con tus palabras. Usá la teoría de la Parte 3 y lo que viste en las actividades.

- ¿Qué tienen adentro los motores DC que les permite girar?

- ¿Para qué sirve la caja reductora del motor amarillo? ¿Qué gana y qué pierde el motor con ella?

- Explicá con tus palabras qué significa “invertir la polaridad”.

- ¿Por qué el ESP-32 necesita al L298N para mover los motores? Compará con la llave de luz.

- Si cambiar los cables a mano ya invierte el giro, ¿qué ventaja tiene que lo haga solo el puente H?

- Un compañero dice: “cuando invertimos los cables, el motor se volvió más potente”. ¿Es correcto? Justificá tu respuesta.

- ¿De dónde sale la energía que mueve el robot y a qué dos partes alimenta?